MODUL PRAKTIKUM

INSTALASI DAN ADMINISTRASI JARINGAN

PERTEMUAN 1

PENGENALAN PERANGKAT JARINGAN DAN PEMBUATAN TOPOLOGI SEDERHANA MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

| Program Studi | S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Instalasi dan Administrasi Jaringan |
| Pertemuan | 1 |
| Alokasi Waktu | ±100 menit |
| Metode | Demonstrasi, Guided Practice, Praktik Mandiri |
| Pendekatan | Outcome-Based Education (OBE) |

Nama: elen jaelani NIM: 24241125 Kelas: PTI/D

- Capaian Pembelajaran Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

  - Mengidentifikasi perangkat dasar jaringan komputer.

  - Menjelaskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.

  - Mengidentifikasi hubungan antarperangkat dalam sebuah jaringan sederhana.

  - Menggunakan antarmuka dasar Cisco Packet Tracer.

  - Menambahkan dan menghubungkan perangkat jaringan pada Cisco Packet Tracer.

  - Membangun topologi LAN sederhana berdasarkan kebutuhan yang diberikan.

  - Menjelaskan alur komunikasi perangkat dari jaringan lokal menuju Internet.

- Indikator Keberhasilan

- Memilih perangkat jaringan yang sesuai.

- Menghubungkan perangkat dengan topologi yang benar.

- Menggunakan jenis koneksi yang sesuai.

- Menghasilkan topologi sederhana pada Cisco Packet Tracer.

- Menjelaskan fungsi minimal empat perangkat jaringan.

- Menjelaskan alur koneksi client menuju Internet.

| TARGET | Praktikum dinyatakan tercapai apabila mahasiswa memperoleh nilai minimal 70. |
| --- | --- |

- Dasar Teori Singkat

Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama.

PC-1 <--------------------> PC-2

Jaringan yang lebih umum menggunakan perangkat penghubung seperti switch:

PC-1	\

PC-2 ----- > Switch

PC-3	/

- Local Area Network (LAN)

LAN adalah jaringan yang mencakup area relatif terbatas seperti laboratorium komputer, kantor, sekolah, rumah, atau satu gedung kampus.

Switch

/ | \ PC1 PC2 PC3

- Client dan Server

Client adalah perangkat yang menggunakan layanan jaringan. Contohnya PC, laptop, smartphone, dan tablet.

Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi client, misalnya penyimpanan file, website, aplikasi, atau database. Pada praktikum pertama, server hanya dikenalkan secara konseptual dan belum dikonfigurasi.

- Perangkat Dasar Jaringan

  - Network Interface Card (NIC)

Antarmuka yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik melalui Ethernet/LAN maupun wireless/Wi-Fi.

  - Switch

Menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN).

  - Router

Menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN dengan Internet.

  - Access Point

Memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan.

  - Modem/ONT

Menjadi salah satu penghubung jaringan pelanggan dengan jaringan Internet Service Provider (ISP).

| INGAT | Switch -> LAN ¦ Router -> jaringan berbeda ¦ Access Point -> akses wireless |
| --- | --- |

- Gambaran Topologi

INTERNET

| Router

| Switch

/	\

PC	Access Point

| Laptop

Pada pertemuan pertama, mahasiswa belum melakukan konfigurasi IP address, DHCP, DNS, maupun router.

| FOKUS | Mengenali -> memilih -> menempatkan -> menghubungkan -> menjelaskan perangkat. |
| --- | --- |

- Alat dan Bahan

  - Komputer atau laptop.

  - Cisco Packet Tracer.

  - Modul praktikum.

  - Mouse dan keyboard.

  - Perangkat jaringan fisik sebagai contoh apabila tersedia: switch, router, access point, kabel UTP, dan konektor RJ45.

- Persiapan Praktikum

- Pastikan komputer dapat digunakan dengan normal.

- Pastikan Cisco Packet Tracer sudah terinstal dan dapat dibuka.

- Buat folder Praktikum_Jaringan/Pertemuan_01.

- Simpan file menggunakan format P01_NIM_Nama.pkt.

| CONTOH | P01_E1E123001_Ahmad.pkt |
| --- | --- |

- Praktikum 1 - Mengenal Antarmuka Cisco Packet Tracer

Buka Cisco Packet Tracer, kemudian cari dan identifikasi bagian berikut: Logical Workspace, Network Devices, End Devices, Connections, toolbar, dan workspace.

| No. | Bagian | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Workspace | Tempat untuk meletakan menyusun dan mengatur perangkat jaringan serta membuat topologi jaringan |
| 2 | Network Devices | ..berfungsi untuk memilih perangkat jaringan, seperti router switch,dan hub |
| 3 | End Devices | .berfungsi untuk memilih perangkat akhir,seperti pc,laptop,server,dan print |
| 4 | Connections | .berfungsi untuk menghubungkan prangkat jaringan menggunakan berbagai jenis kabel,seperti kabel straigt-through,crossover,dan fiber optik |

- Praktikum 2 - Menambahkan End Device

  - Pilih End Devices.

PC-1	PC-2

Tambahkan PC-1 dan PC-2 ke workspace.

Pertanyaan: Apakah PC termasuk perangkat client? Apakah dua PC sudah dapat berkomunikasi hanya karena diletakkan di workspace?

Ya, PC (Personal Computer) termasuk perangkat client karena digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan, mengirim, dan menerima data melalui jaringan komputer.

Tidak. PC-1 dan PC-2 belum tentu dapat berkomunikasi hanya dengan diletakkan di workspace Cisco Packet Tracer. Kedua PC perlu dihubungkan menggunakan kabel jaringan yang sesuai, dikonfigurasi alamat IP yang tepat, dan berada dalam jaringan yang memungkinkan komunikasi. Setelah itu, koneksi dapat diuji menggunakan perintah ping.

- Praktikum 3 - Menambahkan Switch

Tambahkan satu perangkat switch, misalnya seri 2960 atau perangkat setara yang tersedia pada versi Packet Tracer yang digunakan.

PC-1	PC-2

\	/

Switch

Langkah-langkah:

- Pilih menu Network Devices.

- Pilih kategori Switches.

- Pilih perangkat Cisco 2960.

- Letakkan switch pada workspace di antara PC-1 dan PC-2.

- Hubungkan PC-1 dan PC-2 ke switch menggunakan kabel Copper Straight-Through.

Kesimpulan: Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) sehingga PC-1 dan PC-2 dapat saling berkomunikasi setelah koneksi dan konfigurasi jaringan sesuai.

- Praktikum 4 - Menghubungkan PC dengan Switch

  - Pilih menu Connections.

  - Gunakan kabel Ethernet yang sesuai atau pilihan koneksi otomatis pada tahap pengenalan.

PC-1	\

>	Switch

PC-2	/

Hubungkan PC-1 ke switch dan PC-2 ke switch.

Pertanyaan: Mengapa dua komputer tersebut menggunakan switch?

Dua komputer menggunakan switch karena switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Switch menerima data dari satu komputer, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan yang sesuai. Dengan demikian, PC-1 dan PC-2 dapat berkomunikasi melalui switch setelah kabel jaringan terhubung dan konfigurasi IP address sudah benar

- Praktikum 5 - Menambahkan Router

Tambahkan satu router dan hubungkan ke switch. Pada tahap ini router belum perlu dikonfigurasi.

Router

| Switch

/	\

PC-1	PC-2

Pertanyaan: Apa fungsi router pada topologi tersebut?

Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan paket data ke jaringan tujuan. Pada topologi tersebut, router terhubung ke switch untuk memungkinkan PC-1 dan PC-2 berkomunikasi dengan jaringan lain, seperti jaringan yang berbeda atau internet. Namun, router perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat menjalankan fungsi tersebut dengan benar.

- Praktikum 6 - Menambahkan Access Point

Tambahkan satu Access Point, hubungkan AP dengan switch, lalu tambahkan laptop sebagai representasi client wireless. Pada pertemuan pertama, konfigurasi SSID dan keamanan wireless belum dilakukan.

Router

| Switch

/		|	\ PC-1	PC-2		AP

)))

Laptop

Access Point (AP) berfungsi untuk menghubungkan perangkat nirkabel (wireless), seperti laptop, ke jaringan lokal melalui koneksi Wi-Fi. Pada topologi tersebut, Access Point dihubungkan ke switch, sedangkan laptop terhubung ke Access Point secara nirkabel.

Karena SSID dan keamanan wireless belum dikonfigurasi, laptop belum dapat dipastikan terhubung ke jaringan. Agar laptop dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, Access Point perlu dikonfigurasi dan koneksi jaringan harus diatur dengan benar

- Praktikum 7 - Mengenal Server

Tambahkan satu perangkat Server dan hubungkan ke switch. Atur posisi perangkat agar topologi mudah dibaca.

/ PC-1

Router

| Switch

+	\

PC-2	Server

| Access Point

)))

Laptop

Diskusi: Apa perbedaan sederhana antara client dan server? Client:

Perbedaan sederhana antara client dan server adalah:

- Client adalah perangkat yang digunakan untuk meminta atau mengakses layanan dari server, contohnya PC, laptop, dan smartphone.

- Server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada client, seperti penyimpanan file, halaman web, dan data.

Kesimpulan: Client berfungsi meminta layanan, sedangkan server berfungsi menyediakan layanan. Keduanya dapat berkomunikasi melalui jaringan komputer

- Praktikum 8 - Menyusun Topologi Jaringan Kantor Kecil

Studi kasus: Sebuah kantor kecil memiliki 4 komputer staf, 1 laptop pimpinan, beberapa smartphone, 1 server, dan koneksi Internet. Kantor ingin komputer staf terhubung dalam satu LAN, perangkat bergerak terhubung secara wireless, tersedia server lokal, dan seluruh jaringan nantinya dapat dihubungkan ke Internet.

Gunakan minimal: router, switch, access point, server, 4 PC, dan 1 laptop. Rancangan tidak harus sama persis dengan contoh selama hubungan antarperangkat logis dan dapat dijelaskan.

INTERNET

| Router

| Switch

/----------+	\

PC1	PC2

| PC3

Server

| PC4

|

Access Point

/	\

Laptop  Smartphone

- Tugas Analisis

  - 1. Rancangan topologi jaringan

  - Internet

  - Router

  - Switch

  - 4 PC Staf

  - Kabel Ethernet

  - Server Lokal

  - Kabel Ethernet

  - Access Point

  - Kabel Ethernet

  - Laptop Pimpinan

  - Terhubung melalui Wi-Fi

  - Smartphone

  - Terhubung melalui Wi-Fi

  - 2. Fungsi setiap perangkat

  - Router: Menghubungkan jaringan kantor ke Internet dan mengarahkan lalu lintas data antarjaringan.

  - Switch: Menghubungkan empat PC staf, server, access point, dan router dalam jaringan lokal.

  - Access Point (AP): Menyediakan koneksi Wi-Fi untuk laptop pimpinan dan smartphone.

  - Server: Menyimpan data dan menyediakan layanan lokal bagi komputer yang terhubung ke jaringan.

  - Empat PC staf: Digunakan staf untuk bekerja dan mengakses server lokal.

  - Laptop pimpinan: Digunakan pimpinan untuk mengakses jaringan kantor melalui Wi-Fi.

  - Smartphone: Digunakan untuk mengakses jaringan kantor secara nirkabel jika diizinkan.

  - 3. Langkah-langkah membuat topologi di Cisco Packet Tracer

  - Tambahkan satu router dan satu switch.

  - Tambahkan satu server dan empat PC.

  - Tambahkan satu access point dan satu laptop.

  - Hubungkan router ke switch menggunakan kabel Ethernet yang sesuai.

  - Hubungkan empat PC, server, dan access point ke port switch.

  - Hubungkan laptop ke access point melalui Wi-Fi setelah SSID dikonfigurasi.

  - Tambahkan perangkat smartphone jika tersedia.

  - Jika ingin menguji koneksi Internet, tambahkan perangkat atau jaringan Internet simulasi dan lakukan konfigurasi router yang diperlukan.

  - .

- Latihan Alur Komunikasi

Perhatikan topologi berikut. Jika pengguna membuka sebuah website dari laptop, susun urutan perangkat yang secara sederhana dilalui koneksi tersebut.

Laptop

| Access Point

| Switch

| Router

| Internet

Urutan perangkat yang dilalui ketika pengguna membuka website dari laptop adalah:

Laptop → Access Point → Switch → Router → Internet → Server Website.

Penjelasan:

- Laptop: Pengguna membuka website melalui browser.

- Access Point: Menghubungkan laptop ke jaringan melalui Wi-Fi.

- Switch: Meneruskan data ke router melalui jaringan lokal.

- Router: Mengarahkan paket data dari jaringan lokal menuju Internet.

- Internet: Menghubungkan jaringan kantor dengan server website tujuan.

- Server Website: Memproses permintaan dan mengirimkan halaman website kembali ke laptop melalui jalur jaringan.

- Latihan Troubleshooting Awal

Kondisi: Laptop berhasil terhubung ke Wi-Fi, tetapi pengguna tidak dapat membuka Internet.

[ ] Ya	[ ] Tidak

Apakah dapat langsung disimpulkan bahwa Access Point rusak? Jelaskan alasan Anda.

Laptop yang berhasil terhubung ke Wi-Fi tetapi tidak dapat mengakses Internet belum tentu disebabkan oleh kerusakan Access Point. Hal ini karena Access Point hanya berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel. Gangguan juga dapat terjadi pada router, koneksi Internet dari penyedia layanan (ISP), konfigurasi alamat IP, DNS, atau gateway.

Kesimpulan: Perlu dilakukan pemeriksaan pada koneksi jaringan, konfigurasi IP, router, dan koneksi Internet terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa Access Point rusak.

| PESAN | Terhubung ke Wi-Fi tidak selalu berarti terhubung ke Internet. |
| --- | --- |

- Tantangan Mandiri

Buat topologi untuk sebuah laboratorium komputer dengan kebutuhan berikut:

- 10 komputer mahasiswa.

- 1 komputer dosen.

- 1 server.

- 1 printer jaringan.

- Akses Wi-Fi untuk dosen.

- Koneksi menuju Internet.

Syarat: menggunakan router, minimal satu switch, access point, server, serta client wired dan wireless. Topologi harus mudah dibaca.

Topologi di atas memakai model star dengan satu switch sebagai pusat. Warna dipakai untuk membedakan jenis perangkat:

- Teal: perangkat jaringan, yaitu router, switch, dan access point.

- Ungu: server dan printer jaringan.

- Abu-abu: perangkat pengguna (client).

Cara kerjanya:

- Internet ke router: router menjadi gateway lab menuju Internet. Router juga bisa menjalankan DHCP dan NAT.

- Router ke switch: switch 24 port menghubungkan semua perangkat kabel dalam satu jaringan lokal (LAN).

- Client wired: 10 PC mahasiswa dan 1 PC dosen tersambung ke switch dengan kabel UTP.

- Server dan printer: keduanya tersambung kabel ke switch dan memakai IP tetap (192.168.10.10 dan 192.168.10.20), supaya alamatnya tidak berubah saat diakses client.

- Wi-Fi dosen: access point tersambung kabel ke switch, lalu laptop dosen terhubung ke access point lewat Wi-Fi. Inilah client wireless-nya.

Syarat yang diminta sudah terpenuhi: ada router, satu switch, access point, server, client wired, dan client wireless. Semua sudah mencakup 10 PC mahasiswa, 1 PC dosen, 1 server, 1 printer jaringan, dan akses Internet.

- Hasil yang Harus Ditunjukkan

Pada akhir praktikum, mahasiswa harus memiliki topologi yang logis dan mampu menjelaskan:

- mana client dan server;

- fungsi switch;

- fungsi router;

- fungsi access point;

- alur client menuju Internet.

- Evaluasi Formatif

  - Perangkat yang umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN adalah ...

    - A. Router

    - B. Switch

    - C. Modem

    - D. Access Point

  - Perangkat yang memberikan akses jaringan secara wireless adalah ...

    - A. Switch

    - B. Server

    - C. Access Point

    - D. NIC Ethernet

  - Fungsi utama router adalah ...

    - A. Menyimpan file pengguna

    - B. Menghubungkan jaringan yang berbeda

    - C. Menghubungkan konektor RJ45

    - D. Menampilkan website

  - Manakah yang dapat berperan sebagai client?

    - A. Laptop

    - B. Smartphone

    - C. PC

    - D. Semua benar

  - Jika smartphone berhasil terhubung ke Wi-Fi tetapi tidak dapat mengakses Internet, maka ...

    - A. Access point pasti rusak

    - B. Smartphone pasti rusak

    - C. Penyebab dapat berada pada perangkat atau layanan jaringan lain

    - D. Kabel UTP pasti putus

| KUNCI | 1. B ¦ 2. C ¦ 3. B ¦ 4. D ¦ 5. C |
| --- | --- |

- Tugas Praktikum

  - Kumpulkan file Cisco Packet Tracer dengan nama P01_NIM_Nama.pkt.

  - Sertakan screenshot topologi yang menampilkan seluruh rancangan dengan jelas.

  - Tuliskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.

  - Jawab pertanyaan analisis pada Bagian P dan Q.

- Rubrik Penilaian Praktikum

| No. | Komponen Penilaian | Bobot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemilihan perangkat jaringan | 20% |
| 2 | Ketepatan hubungan antarperangkat | 25% |
| 3 | Penggunaan koneksi yang sesuai | 15% |
| 4 | Struktur dan kerapian topologi | 10% |
| 5 | Kemampuan menjelaskan fungsi perangkat | 20% |
| 6 | Jawaban analisis | 10% |

Kriteria nilai:

- Sangat Baik (86-100): topologi benar, perangkat tepat, dan penjelasan mandiri.

- Baik (76-85): topologi benar dengan kesalahan minor.

- Cukup (70-75): konsep utama dipahami tetapi masih memerlukan arahan.

- Belum Tercapai (<70): hubungan perangkat atau fungsi perangkat utama belum dipahami.

- Refleksi Mahasiswa

  - Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Saya mempelajari cara menyusun topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, mengenal fungsi perangkat jaringan, serta cara menghubungkan komputer, switch, router, access point, dan server agar dapat saling berkomunikasi.

  - Perangkat jaringan apa yang paling mudah Anda pahami? Perangkat yang paling mudah saya pahami adalah switch karena fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal (LAN) sehingga dapat saling bertukar data.

  - Perangkat apa yang masih sulit Anda bedakan? Perangkat yang masih sulit saya bedakan adalah router dan access point karena keduanya dapat berperan dalam menghubungkan perangkat ke jaringan, tetapi memiliki fungsi utama yang berbeda.

  - Apa perbedaan switch, router, dan access point menurut pemahaman Anda?

Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Router berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan paket data ke tujuan. Sementara itu, access point berfungsi menyediakan koneksi jaringan nirkabel (Wi-Fi) agar laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan.

- Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktikum Pertemuan 1, mahasiswa telah mengenal struktur dasar sebuah jaringan komputer dan mampu membuat representasi topologi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.

| RINGKASAN | Switch -> menghubungkan perangkat dalam LAN ¦ Router -> menghubungkan jaringan berbeda ¦ Access Point -> akses wireless ¦ Client -> menggunakan layanan ¦ Server -> menyediakan layanan |
| --- | --- |

Mengenali perangkat

| Memahami fungsi

| Menempatkan perangkat

| Menghubungkan perangkat

| Membangun topologi

| Menjelaskan alur jaringan

Pertemuan berikutnya membahas Perangkat Jaringan dan Media Transmisi sebagai persiapan menuju praktik crimping kabel.

Setelah menyelesaikan praktikum pertemuan pertama, saya memahami dasar-dasar jaringan komputer dan fungsi perangkat jaringan seperti switch, router, access point, client, dan server. Saya juga belajar menempatkan serta menghubungkan perangkat menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan sederhana. Selain itu, saya memahami bahwa setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling bekerja sama agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini menjadi dasar untuk mempelajari perangkat jaringan dan media transmisi, termasuk praktik crimping kabel pada pertemuan berikutnya.